＜本資料で取り扱う内容＞

レンズや鏡があった時に、光はどのように進むのか、像はどこにできるのか、といったことを考えることは幾何光学の入り口となる話です。本資料では、幾何光学の基本原理である反射の法則および屈折の法則のみを用いて、凹面鏡や凸レンズにおける光線追跡を数値的に再現します。計算にはPythonを用います。

本資料を通して、幾何光学を学んだことがない方、初学者の方、レーザー加工などで光学系に携わる方たちにとって、幾何光学への理解を深める一助となればうれしく思います。

1.凹面鏡

凹面鏡の凹面について、以下のように定義する。

| x2l2+y2l2-d2=1 | (1.1) |
| --- | --- |
| ここで、α=l2, β=l2-d2とおく |  |

図1.1

右図1.1のように、点光源A(a,b)から凹面鏡上の点P(p,q)を通って反射するときの光路について考える。

この時、点Pを通る法線に対して点Aと線対称な点A’を通る。A’の座標を(a’,b’)とおく。

まず、点Pを通る法線を求める。

式(1)をz＝F(x,y)=0と考えると以下が成り立つ。

| dz=dF(x,y)=∂F∂xdx+∂F∂ydy |  |
| --- | --- |
| =∂F∂x,∂F∂y∙dx,dy=0 |  |

なので、

| ∇F∙dx,dy=0 | (1.2) |
| --- | --- |

(dx,dy)が接線ベクトルで、∇Fとの内積がゼロということは、∇Fが法線ベクトルとなる。

よって、法線ベクトルを求めると、式(1)より、

| ∇F=2xα,2yβ=2xα,yβ | (1.3) |
| --- | --- |

(2)より、法線ベクトルはpα,qβである。

式(3)より、

| n=pα,qβ, n=pα2+qβ2 |  |
| --- | --- |
| n=1pα2+qβ2pα,qβ | (1.4) |

次に、入射ベクトルと反射ベクトルを求める。入射ベクトルdとすると、図1.1より以下のようになる。

| d=AP=p-a,q-b | (1.5) |
| --- | --- |

反射ベクトルをrとすると、以下の式で表すことができる。(上記の補足を参照)

| r=d-2d∙nn | (1.6) |
| --- | --- |

よって、反射光の直線は媒介変数tを用いて、以下の式で表すことができる。

| x,y=p,q+t(rx,ry) | (1.7) |
| --- | --- |

(d)

(c)

図1.2　凹面鏡の入射光・反射光

(b)

(a)

式(1)のlを8で固定し、d=6,3,0,-3にしたときの凹面と入射光と反射光の軌跡を図1.2(a)~(d)に示す。

| x2l2+y2l2-d2=1 | (1.1) |
| --- | --- |

式(1)でd＝0の時は、円となる。よって、dとlの値の差が大きいほど、上図では横長の楕円となり光源と像の位置は離れており、dとlの値が近づくほど円に近づき、光源と像の距離が近づくことがわかる。D＝0となった時に円となるため、光源と像の位置が一致する。

図1.3(b)(d)より、ｄの符号が逆転すると、光源の位置と像の位置が入れ替わることがわかる。

図1.3に点光源を焦点の位置からずらしたときの入射光と反射光の軌跡を示す。

図1.3　点光源を焦点からずらした場合

(b)

(a)

図1.3(a)が点光源を焦点から上方向に0.2ずらした場合、図.1.3(b)が点光源を焦点から上方向に0.5ずらした場合である。ずれが大きくなるほど、焦点での集光度合いが悪くなっていることがわかる。

計算に用いたプログラムは巻末に示す。

図2.1

2．凸レンズ

凸レンズを通る光路を屈折の法則を用いて求めることを考える。凸レンズの光路を考える前に、まず、屈折の法則をベクトルに変換することを考える。

ηを媒質の屈折率とすると、屈折の法則は以下の式で表すことができる。

| η0sinθ0=η1sinθ1 | (2.1) |
| --- | --- |

図2.2

入射ベクトルd0と法線ベクトルnを含む面があるとし、その法線ベクトルと直交しているベクトルvをとし、その単位ベクトルをvとする。法線ベクトルの単位ベクトルをnとすると、屈折ベクトルd1は以下のように表すことができる。(図2.1)

| d1=-vsinθ1-ncosθ1 | (2.2) |
| --- | --- |

入射ベクトルd0について、以下の関係が成り立つ。

(図2.2)

| d0=vsinθ0+d0∙nn |  |
| --- | --- |
| v=d0-d0∙nnsinθ0 | (2.3) |

式(2.3)を(2.2)に代入すると

| d1=-d0-d0∙nnsinθ0sinθ1-ncosθ1 | (2.4) |
| --- | --- |

屈折の法則よりη0sinθ0=η1sinθ1であるため、sinθ0=η1sinθ1η0として、sinθ1にそろえると、

| d1=-d0-d0∙nnη1sinθ1η0sinθ1-ncosθ1 |  |
| --- | --- |
| =-η0η1d0-d0∙nn-ncosθ1 | (2.5) |

cosθ1について変形すると、

| d1=-η0η1d0-d0∙nn-n1-sin2θ1 |  |
| --- | --- |

η0sinθ0=η1sinθ1であるため、これをθ0に揃えると、

| d1=-η0η1d0-d0∙nn-n1-η0η12sin2θ0 |  |
| --- | --- |
| =-η0η1d0-d0∙nn-n1-η0η121-cos2θ0 | (2.6) |

cosθ0は、入射ベクトルの単位ベクトルd0と法線ベクトルnの単位ベクトルを用いると

d0∙nで表すことができるので式(2.6)は以下の式で表すことができる。

| d1=-η0η1d0-d0∙nn-n1-η0η121-d0∙n2 | (2.7) |
| --- | --- |

式(2.7)を用いて、凸レンズを通る光路を考える。

図2.3　凹レンズ面の数式化

凸レンズ面については、図2.3のように、x-a2+y2=r2と

x-a2+y2=r2によってできるものであると考える。

点光源の座標をP0(p0,q0)とする。入射光が凸レンズ上の点P1(p1,q1)に到達したとき、入射ベクトルd0は

| d0=p0-p1,q0-q1 | (2.8) |
| --- | --- |

図2.4

Fx,y=x-a2+y2-r2とし、式(1.3)(1.4)と同様に法線ベクトルを求める。

| ∇F=∂F∂x,∂F∂y=2x-a,2y =2(x-a,y) | (2.9) |
| --- | --- |

よって、法線ベクトルnは、

| n=p1-a,q1 | (2.10) |
| --- | --- |

凸レンズを通る光路ベクトルは式(2.7)の通りである。これを直線の式にすると、以下の式となる。

| x,y=p1,q1+t(d1x,d1y) | (2.11) |
| --- | --- |

図2.5

次に、凸レンズから出る光路を考える。図2.5の点

P2(p2,q2)を求める。これは、式(2.11)と円弧

x+a2+y2=r2との交点なので、式(2.11)を円弧の式に代入して

| p1+td1x+a2+q1+td1y2=r2 |  |
| --- | --- |
| At2+Bt+C=0 | (2.12) |
| ただし |  |
| A=d1x2+d1y2, B=2d1xp1+a+q1d1y, C=p1+a2+q12-r2 |  |

式(2.12)について、tについて解きt>0の解を式(2.11)に代入した時の(x,y)がP2(p2,q2)となる。入射ベクトルd1'を図2.5のようにとると、成分表示は以下のようになる。

| d1'=p1-p2,q1-q2 | (2.13) |
| --- | --- |

法線ベクトルn'は、F'x,y=x+a2+y2-r2にできる法線であるため、

| ∇F=∂F'∂x,∂F'∂y=2x+a,2y=2(x+a),y | (2.14) |
| --- | --- |

よって、法線ベクトルn'は以下のようになる。

| n'=p2+a,q2 | (2.14) |
| --- | --- |

凸レンズから出るベクトルd2は式(2.7)と同様に考えて以下のようになる。

| d2=-η1η0d1-d1∙n'n'-n'1-η1η021-d1∙n'2 | (2.15) |
| --- | --- |

計算結果を以下に示す。

●点光源が凸レンズに近い場合と遠い場合での比較

点光源の位置が(-35,5.12)、(-27,5.12)の時の計算結果を以下に示す。

点光源が凸レンズから遠い場合と近い場合で比較をすると、点光源が凸レンズに近づくほど、凸レンズから遠ざかることがわかる。

焦点には以下の法則が成り立つが、これは、物体距離sが小さくなるほど、像距離が大きくなることを示し、計算結果と合うことがわかる。

| 1f=1s+1s' ただし、f:焦点距離 s:物体距離レンズから点光源まで s':像距離 | (2.16) |
| --- | --- |

●凸レンズの曲率半径による比較

凸レンズの曲率半径rがr=13とr＝11の場合の計算結果を以下に示す。

曲率半径が小さいほど、点光源の位置が近づいているのがわかる。

曲率半径と焦点距離には以下の関係が成り立ち、これは、レンズの曲率半径Rが小さくなるほど、焦点距離fが小さくなることを示し、計算結果と合うことがわかる。

| f=R2(n-1) ただし、f:焦点距離 n:レンズの屈折率 R:レンズの曲率半径 |  |
| --- | --- |

＜凹面鏡の計算プログラム＞

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

d = 3

l = 8

alpha = l**2

beta = l**2-d**2

theta = np.linspace(-np.pi/2,np.pi/2,400)

x = np.sqrt(alpha)*np.cos(theta)

y = np.sqrt(beta)*np.sin(theta)

plt.plot(x,y,'k-')

plt.axis([-10,12,-6,6])

plt.xticks(np.arange(-10, 14, 2))

plt.yticks(np.arange(-8, 10, 2))

a0 = -1*d

b0 = 0

theta0_list = np.linspace(-2*np.pi/6, 2*np.pi/6, 5)

p0 = np.sqrt(alpha) * np.cos(theta0_list)

q0 = np.sqrt(beta) * np.sin(theta0_list)

for px, qy in zip(p0, q0):

plt.plot([a0, px], [b0, qy],'b-')

nx = px/alpha

ny = qy/beta

norm = np.sqrt(nx**2+ny**2)

nx_hat = nx/norm

ny_hat = ny/norm

dx = px-a0

dy = qy-b0

dot = dx*nx_hat+dy*ny_hat

rx = dx-2*dot*nx_hat

ry = dy-2*dot*ny_hat

t = np.linspace(0, 5, 100)

rx_line = px + t * rx

ry_line = qy + t * ry

plt.plot(rx_line, ry_line,'c-')

plt.scatter(a0, b0,color='black')

plt.text(d+0.5,0.5,f"({d},0)")

plt.scatter(d, 0,color='black')

plt.text(a0-2,b0+0.5,f"({a0},{b0})")

plt.text(

0.05, 0.95,

f"d = {d}\nl = {l}",

transform=plt.gca().transAxes,

verticalalignment='top',

bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.8)

)

plt.plot([], [], color='blue', label='Incident ray')

plt.plot([], [], color='cyan', label='Reflected ray')

plt.legend()

plt.gca().set_aspect('equal',adjustable='box')

plt.show()

＜凸レンズ計算プログラム＞

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

#凸レンズを用意

a = 11.0

r = 13.0

theta = np.arccos(a/r)

theta_list=np.linspace(-1*theta,theta,400)

x0 = r*np.cos(theta_list)-a

y0 = r*np.sin(theta_list)

plt.plot(x0,y0,'k-')

x1 = r*np.cos(np.pi-theta_list)+a

y1 = r*np.sin(np.pi+theta_list)

plt.plot(x1,y1,'k-')

plt.axis([-40,40,-10,10])

plt.plot([-40.0,40.0],[0.0,0.0],'k-')

plt.gca().set_aspect('equal',adjustable='box')

#点光源の位置

p0=-27.0

q0=5.12

#r*np.sin(np.pi-theta*2/3)

plt.plot(p0,q0,".")

plt.text(p0-5,q0+1,f"({p0:.1f},{q0:.2f})")

phi_list=np.linspace(np.pi-theta*2/3,np.pi+theta*2/3,3)

p1 = r*np.cos(phi_list)+a

q1 = r*np.sin(phi_list)

n0 = 1.0

n1 = 1.5

#光路の交点を求める用に、それぞれの点を保管する箱を用意

lines = []

#凸レンズから出る光の始点の座標を保管する用の箱を用意

p2_list=[]

q2_list=[]

for p1x,q1y in zip(p1,q1):

plt.plot([p0,p1x],[q0,q1y],color='blue')

d0x = p0-p1x

d0y = q0-q1y

d0norm = np.sqrt(d0x**2+d0y**2)

d0x_hat = d0x/d0norm

d0y_hat = d0y/d0norm

nx = p1x-a

ny = q1y

nnorm = np.sqrt(nx**2+ny**2)

nx_hat = nx/nnorm

ny_hat = ny/nnorm

d0dot = d0x_hat*nx_hat+d0y_hat*ny_hat

d1x = (-1*n0/n1*(d0x_hat-d0dot*nx_hat)-

nx_hat*np.sqrt(1-((n0/n1)**2)

*(1-d0dot**2)))

d1y = (-1*n0/n1*(d0y_hat-d0dot*ny_hat)-

ny_hat*np.sqrt(1-((n0/n1)**2)

*(1-d0dot**2)))

t1_line = np.linspace(0,20,100)

d1x_line = p1x+t1_line*d1x

d1y_line = q1y+t1_line*d1y

mask1 = (d1x_line+a)**2+d1y_line**2<r**2

plt.plot(d1x_line[mask1],d1y_line[mask1],

color='blue')

A = d1x**2+d1y**2

B = 2*(d1x*(p1x+a)+q1y*d1y)

C = (p1x+a)**2+q1y**2-r**2

#判別式

D = B**2-4*A*C

if(D>=0):

t1_1 = (-1*B+np.sqrt(B**2-4*A*C))/(2*A)

t1_2 = (-1*B-np.sqrt(B**2-4*A*C))/(2*A)

t1 = min(t for t in [t1_1,t1_2] if t>0)

p2 = p1x+t1*d1x

q2 = q1y+t1*d1y

p2_list.append(p2)

q2_list.append(q2)

d1x_prime = p1x-p2

d1y_prime = q1y-q2

d1norm = np.sqrt(d1x_prime**2+d1y_prime**2)

d1x_hat = d1x_prime/d1norm

d1y_hat = d1y_prime/d1norm

nx_prime = -(p2+a)

ny_prime = -q2

nprimenorm = np.sqrt(nx_prime**2+ny_prime**2)

nxprime_hat = nx_prime/nprimenorm

nyprime_hat = ny_prime/nprimenorm

d1dot = d1x_hat*nxprime_hat+d1y_hat*nyprime_hat

d2x = (-1*n1/n0*(d1x_hat-d1dot*nxprime_hat)-

nxprime_hat*np.sqrt(1-((n1/n0)**2)

*(1-d1dot**2)))

d2y = (-1*n1/n0*(d1y_hat-d1dot*nyprime_hat)-

nyprime_hat*np.sqrt(1-((n1/n0)**2)

*(1-d1dot**2)))

t2_line = np.linspace(0,50,100)

d2x_line = p2+t2_line*d2x

d2y_line = q2+t2_line*d2y

plt.plot(d2x_line,d2y_line,color='blue')

lines.append((p2,q2,d2x,d2y))

#光路の交点を求める

(x1,y1,v1x,v1y) = lines[0]

(x2,y2,v2x,v2y) = lines[1]

E = np.array([[v1x,-v2x],

[v1y,-v2y]])

F = np.array([x2-x1,y2-y1])

t, s = np.linalg.solve(E, F)

x = x1 + t*v1x

y = y1 + t*v1y

plt.plot(x,y,'k-')

plt.text(x-5, y-3, f"({x:.1f}, {y:.1f})")

#座標を表示

#for px_1, py_1 in zip(p1, q1):

#    plt.text(px_1-15, py_1+2,

#             f"({px_1:.3f}, {py_1:.3f})")

#for px_2, py_2 in zip(p2_list, q2_list):

#    plt.text(px_2+1, py_2+2,

#             f"({px_2:.3f}, {py_2:.3f})")

plt.text(

0.03,0.55,

f"n0={n0}\nn1={n1}\nr={r}\na={a}",

transform = plt.gca().transAxes,

verticalalignment='top',

bbox = dict(facecolor = 'white',alpha=0.8)

)

plt.show()